Universidad de Santiago de Chile

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Química

GUIA DE ELECTROQUIMICA

# Principio de los Procesos Químicos II / Ingeniería de Ejecución Química

Profesor: Julio Romero

Ejercicio 1:

Se mezclan en un recipiente:

- 1250 g de una solución acuosa de CaCl2 con una concentración 40 % p/p.

- 3500 g de una solución acuosa de H3PO4 con una concentración 25 % p/p.

- 750 g de una solución acuosa de NaCl con una concentración 32 % p/p.

- 1550 g de una solución acuosa de H2SO4 con una concentración 18 % p/p.

- 300 g de una solución acuosa de K3Fe(CN)6 con una concentración 7% p/p

Calcule la fuerza iónica de la disolución final.

Ejercicio 2:

Diseñar las pilas cuyas reacciones son las siguientes:

a) Pb (s) + ZnCO3 (ac)  PbCO3 (ac) + Zn (s)

b) Pb (s) + HgSO4 (s)  PbSO4 (s) + 2Hg (l) (los electrolitos corresponden a las sales disueltas)

c) K2S2O8 (ac) + 2KI(ac)  I2 (s) + 2K2SO4 (ac)

d) 2Na (s) + 2H20 (l)  2NaOH (ac) + H2 (g)

Además, calcule las constantes de equilibrio para cada una.

Ejercicio 3:

La fugacidad de un gas se puede determinar electroquímicamente a partir de la dependencia del potencial de electrodo con respecto a la presión.

En la pila:

Pt / H2 (1 bar) / HCl (0,01 mol kg-1) / Cl2 / Pt

Se obtuvieron los siguientes valores de f.e.m. a 298 K para diferentes presiones de cloro gaseoso:

| P (bar) | 1,0 | 50,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| E (volt) | 1,5962 | 1,6419 | 1,6451 |

¿Cuáles son los valores de fugacidad y de coeficiente de fugacidad del cloro a las presiones indicadas?

Datos: En la tabla 11.2 de los apéndices del texto Atkins se presentan los valores de 

Ejercicio 4:

Se cuenta con un disolvente S, el cual presenta una densidad de 850 kg/m3 y un valor de r igual a 34, cuando la temperatura es de 0ºC.

Calcule:

- El coeficiente A de Debye-Hückel para el solvente S,

- La actividad de los iones cloruro en una disolución de 0.05 mol de MgCl2 en 10 litros de S a 0ºC,

- La longitud de apantallamiento bajo las condiciones especificadas.

Ejercicio 5:

A partir de los siguientes datos para una solución acuosa de cloruro de potasio:

| Molalidad (mol/kg de solvente) | Coeficiente de actividad iónico medio |
| --- | --- |
| 0,001 | 0,9649 |
| 0,002 | 0,9519 |
| 0,005 | 0,9275 |
| 0,010 | 0,9024 |
| 0,020 | 0,8712 |

Compruebe que la Ley Límite de Debye-Hückel proporciona el comportamiento límite correcto.

Ejercicio 6:

Diseñar las pilas cuyas reacciones son las siguientes:

a) AgCl (s) + ½ H2 (g)  HCl (ac) + Ag (s)

b) Pb (s) + Hg2SO4 (s)  PbSO4 (s) + 2 Hg (l) (los electrolitos corresponden a las sales disueltas)

c) 3 Fe(CN)64-(ac) + Cr3+(ac)  3 Fe(CN)63-(ac) + Cr(s)

d) H2 (g) + ½ O2 (g)  H2O (l)

e) K2S2O8 (ac) + 2 KI (ac)  I2 (s) + 2 K2SO4 (ac)

Además, calcule las constantes de equilibrio para cada una ¿es posible realizar este cálculo para todas las ecuaciones?.

Ejercicio 7:

Para la pila:

Pt / H2 (1 bar) / HCl (m) / AgCl / Ag

se obtuvieron los siguientes valores de f.e.m. a 298 K para diferentes molalidades de ácido clorhídrico:

| mHCl (mol/kg) | 0.1238 | 0.02563 | 0.009138 | 0.005619 | 0.003215 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E (mV) | 341.99 | 418.24 | 468.60 | 492.57 | 520.53 |

Determine:

- La reacción de pila correspondiente.

- Los tipos de electrodo utilizados.

- El valor de la f.e.m. estándar y el potencial del electrodo AgCl, Ag a temperatura convencional.

- Los valores de coeficientes de actividad iónico medio, , para el HCl para cada concentración de la tabla.

Ejercicio 8:

Estimar la variación de la f.e.m. de la pila Pt / H2 (g, 1bar) / HCl (ac) / AgCl / Ag al modificar el pH de la pila desde 3 hasta 2.

¿Cuál es el valor de la f.e.m. en cada caso?

Realice todos los supuestos que considere necesarios

Ejercicio 9:

Determine la constante característica del solvente (A) para la Ley Límite de Debye-Hückel a partir de los datos experimentales de coeficientes de actividad iónico medio para soluciones diluidas de CaCl2 en un disolvente desconocido. Los datos recopilados son los siguientes:

| m (mol/kg) |  |
| --- | --- |
| 0.001 | 0.8277 |
| 0.002 | 0.7652 |
| 0.003 | 0.7206 |
| 0.004 | 0.6850 |
| 0.005 | 0.6550 |
| 0.006 | 0.6291 |
| 0.007 | 0.6062 |
| 0.008 | 0.5857 |

Para efectos de cálculo, suponga que la disociación completa del soluto.

Ejercicio 10:

Para las siguientes pilas:

- Ag / AgBr (ac) / AgBr / Ag

- Pt / H2 (g) / HCl (ac, m1) // HCl (ac, m2) / H2 (g) / Pt

- Cu / CuSO4 (ac) // SnSO4 (ac) / Sn

- Al / Al3+ (ac) // Sn2+ (ac), Sn4+ (ac) / Pt

Señale:

- El tipo de electrodo de la izquierda y la derecha

- La reacción general de pila

- Las semirreacciones de reducción de la izquierda y la derecha

- La f.e.m. estándar de la pila a 298 K y la constante de equilibrio